Аудит Abaqus–Simcenter Modal Comparator

Snapshot 121ba1d — проверка относительно цели «эксперимент + модель → инженерные константы Abaqus с точностью 1–5 % (максимум 8 %)»

Версия: 1.1 (03.10.2026) — после согласования замечаний второго рецензента, см. §8

Объект: 121ba1d06b7c268b3051f1407a3ea26a9027dca3 (архив Abaqus_Modal_Comparator_Audit_121ba1d.zip)

Реальные данные, использованные при аудите: SP02 (honeycomb, Polytec UNV 03.08.2026), SP13 (auxetic, Polytec UNV 09.09.2026), таблица LMS Experiment_Freq_damping_LMS.xlsx

Сопроводительный документ: «Техническое задание: режим автоматической идентификации (Auto-ID) v1.1»

# 1. Итог

Нормальный Modal Comparator сделан аккуратно. Ключевые научные принципы, которые заявлены в брифе, в коде действительно соблюдены: геометрия выбирается без MAC, admissibility применяется до венгерского алгоритма, MAC считается только по измеренным DOF, переписывание INP детерминировано и ограничено разрешёнными полями. На Linux из 873 запущенных тестов 870 прошли, 1 упал и 2 пропущены.

Цель «пользователь даёт два файла и получает E1 = 45000 с точностью 1–5 %» в текущем виде недостижима. Причин четыре, и кодовая среди них только одна:

- Для идентификации экспериментальные частоты и формы сейчас берутся пиковым методом по сетке 0.3125 Гц. Резонансы уже одной линии частотной сетки; на SP13 одна мода потеряна и одна ложная создана (K1).

- Критерий «rank 2» считается с машинным допуском и ничего не говорит о достижимой точности. Нужен критерий, привязанный к целевым 5 % / 8 % (K2).

- G12, определённый только по сэндвичу, смешан с клеем, кором и интерфейсом. Без независимого ограничения этих параметров он не может получить вердикт «ОПРЕДЕЛЕНО»; разброс крутильной моды между повторными образцами 6–25 % (K3).

- Геометрия Polytec не откалибрована, а панели почти квадратные. Без паспорта образца автоматическая регистрация в принципе неоднозначна, и программа справедливо останавливается (K4).

Недостающая инженерная часть одна: нет оркестратора «кандидат → Abaqus → ODB → сопоставление → невязка → шаг» (V1). Все кирпичи для него уже существуют. Реалистичная цель после исправлений: E_in-plane с точностью 2–5 % на семейство карбона (при измеренной толщине обшивки) и G12 с вердиктом «ОПРЕДЕЛЕНО» — по голой пластине (Stage A, уже частично реализован); сэндвич даёт для G12 вторичное свидетельство.

# 2. Что сделано при аудите

- Прогон всего набора тестов: Linux, Python 3.12, tkinter под xvfb. Сводка unittest: Ran 873 tests … FAILED (failures=1, skipped=2), то есть 870 прошли, 1 упал (V7), 2 пропущены.

- universal_reader.load_universal_modal_file запущен на реальных UNV SP02 и SP13. Результат сравнивался с частотами и демпфированием LMS PolyMAX из Excel.

- reviewed_core.geometry_alignment_candidates запущен на реальных сетках сканирования SP02 и SP13 против плотной сетки пластины 510×515 и 510×520 (в м и мм).

- Прочитан код по вопросам брифа §46: сопоставление и шлюзы, регистрация, кэш ODB, identifiability, inverse solver, shared-carbon forward, runner, документация (roadmap, coordinate calibration decision).

- Независимая оценка чувствительностей: метод Ритца для ортотропной пластины Кирхгофа, free-free, 510×515 мм, жёсткости только от обшивок (D11 = D22 ∝ E·t·d²/2, D66 ∝ G12·t·d²/2, ν12 = 0.05). Сдвиг кора и клей не учтены, поэтому это верхняя оценка различимости параметров.

В этом аудите не проверены: аналитическая чувствительность по собственным значениям (Q13–14), детали FrozenRegistration.replay (Q11), подпространственная обработка кластеров (Q10), полнота provenance (Q24), архитектурная связность install_* (Q26). Реальные ODB и INP не прилагались, поэтому Abaqus-путь проверен только по коду.

# 3. Что показывают экспериментальные данные

## 3.1. Формат файлов Polytec

Оба UNV содержат только dataset 58: 121 точка (сетка 11×11), H1 velocity/force, coherence и cross spectrum, 1600 линий в диапазоне 0–500 Гц, Δf = 0.3125 Гц. Кривых аппроксимации мод (dataset 55/2414) в файлах нет. Направление измерения одно (dir 3), и маска измеренных DOF на реальных файлах определяется правильно — только U3. Координаты лежат в плоскости z = −1 и, согласно COORDINATE_CALIBRATION_DECISION.md, являются некалиброванными координатами камеры.

## 3.2. Пиковый метод и PolyMAX на реальных файлах

| Образец / диапазон | LMS PolyMAX (Excel) | Программа (пиковый метод) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| SP02, мода 1 | 28.006 Гц, ζ = 0.24 % | 28.12 Гц, ζ = 0.64 % | +0.4 % по частоте, демпфирование завышено в 2.7 раза |
| SP13, 200–230 Гц | 206.15 / 212.61 / 228.75 Гц | 212.50 / 217.50 (ζ 2.1 %) / 229.06 Гц | Мода 206.15 потеряна (в индикаторе только «плечо»: 2.2 против 28.7 у соседней моды); пик 217.5 Гц ложный |
| SP02, < 20 Гц | — | 5.00 / 7.81 / 10.31 / 13.75 / 15.62 Гц, ζ до 49.5 % | Подвес и шум; пик 5.00 Гц стоит ровно на нижней границе поиска |
| SP13, 94–97 Гц | 94.43 / 96.55 Гц | 94.38 / 96.56 Гц | Пара 4a/4b разделена; когерентность в пике падает до 0.82 |

Ширина резонанса на уровне половинной мощности равна 2ζf. Для моды 1 SP02 это 2·0.0024·28 ≈ 0.13 Гц, то есть меньше одной линии сетки. Поэтому оценка демпфирования по половинной мощности на этих данных не работает, а частота пика квантуется с шагом ±0.16 Гц: это ±0.6 % на моде 1 и ±0.2 % на модах около 90 Гц.

## 3.3. Повторяемость номинально одинаковых панелей

| Пара | Мода 1 (кручение) | Моды 2–3 | Моды 4–9 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP2 → SP10 (honeycomb, old plain) | 28.01 → 29.72 Гц (+6.1 %) | +3.2 % / +1.9 % | +1.3 … +4.0 % | Чистая пара повторов (при условии одинаковых габаритов) |
| SP1 → SP13 (auxetic, old plain) | 25.39 → 31.64 Гц (+24.6 %) | метки 2/3 переставлены | −3 … +5 % | Не чистый повтор: SP1 обрезан по кор (≈502×499 мм), SP13 нет (≈510×520 мм) |

Вывод для идентификации: разброс между образцами на модах 2–9 составляет 1–4 %, на крутильной моде 1 — не менее 6 %. Это разброс между образцами (specimen-to-specimen), а не шум наблюдения. Его место на уровне семейства: параметры образца с априорными распределениями. В ковариацию наблюдений Σ отдельного образца входит только повторяемость повторного испытания той же панели (переподвес, переустановка возбуждения) — её нужно измерить отдельно.

## 3.4. Чувствительности по методу Ритца

В свободной ортотропной пластине каждая мода делит чувствительность S = ∂ln f / ∂ln p между E и G12, и в сумме S_E + S_G = 0.5, поскольку частота пропорциональна корню из жёсткости. Результат расчёта для 510×515 мм, E = 52 ГПа, G12 = 4.5 ГПа:

| Мода (по Ритцу) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f / f1 | 1.00 | 3.18 | 3.30 | 3.79 | 3.84 | 6.16 | 8.85 | 9.02 | 9.26 |
| S_E | 0.02 | 0.50 | 0.50 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.50 | 0.50 | 0.45 |
| S_G12 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |

| Шум частот σ_f (на моду) | sd(E) | sd(G12) | κ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2 % (только измерение) | 0.17 % | 0.37 % | 2.4 |
| 1 % | 0.83 % | 1.85 % | 2.4 |
| 3 % (с учётом повторяемости) | 2.5 % | 5.5 % | 2.4 |

По этой оценке задача с двумя параметрами хорошо обусловлена (κ ≈ 2.4), однако информацию о G12 несёт в основном мода 1 и частично моды 4a/4b и 5. У реальной панели отношение f2/f1 составляет 2.65 (SP02) и 2.34 (SP13), а у модели с одними обшивками 3.18. Значит, в реальную крутильную жёсткость заметно вкладываются клей, кор и контакт по рёбрам. Это и есть содержание находки K3.

# 4. Сводная таблица находок

| ID | Приоритет | Категория | Суть | Меняет результаты? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | КРИТИЧНО | scientific / numerical | Пиковый метод на Δf = 0.3125 Гц как вход идентификации: квантование, потерянные и ложные моды, неверное демпфирование | NO для CARBON-4C/5A (PolyMAX) |
| K2 | КРИТИЧНО | numerical | Ранг считается с допуском eps; нет критерия, привязанного к целевой точности 5 % / 8 % | Трактовку §32 — да |
| K3 | КРИТИЧНО | scientific | G12 только по сэндвичу не получает «ОПРЕДЕЛЕНО» без независимого ограничения кора и интерфейса | Трактовку G12 — да |
| K4 | КРИТИЧНО | UX / architecture | Без паспорта образца регистрация некалиброванной сетки неоднозначна (16 эквивалентных кандидатов) | NO |
| V1 | ВАЖНО | missing integration | Нет оркестратора Abaqus-цикла | NO |
| V2 | ВАЖНО | architecture | Shared-carbon жёстко привязан к SP02/SP13 | NO |
| V3 | ВАЖНО | scientific | E параметризуется при фиксированной толщине; неопределённость толщины не распространяется | Погрешность E — да |
| V4 | ВАЖНО | scientific / software | Внутри inverse-цикла пары пересобираются со шлюзами нормального режима (MAC ≥ 0.5, ¦Δf¦ ≤ 15 %) | UNKNOWN |
| V5 | ВАЖНО | software | Идентичность кэша ODB = путь + размер + mtime | NO (при уникальных именах job) |
| V6 | ВАЖНО | software / UX | Пики подвеса и граничный артефакт на 5.0 Гц попадают в кандидаты | NO |
| V7 | ВАЖНО | software | CI на Linux красный: тест с Windows-путями | NO |
| Ж1 | ЖЕЛАТЕЛЬНО | tests | Нет регрессионных тестов на реальных UNV | NO |
| Ж2 | ЖЕЛАТЕЛЬНО | architecture | 33 тыс. строк, многослойные обёртки; ядро Auto-ID должно быть тонким | NO |
| Ж3 | ЖЕЛАТЕЛЬНО | QC / UX | Флаги качества: разрешение по частоте, провалы когерентности в резонансе | NO |

# 5. Находки подробно

## КРИТИЧНО

### K1. Вход идентификации — пиковый метод на грубой частотной сетке

| Приоритет | КРИТИЧНО |
| --- | --- |
| Категория | scientific / numerical |
| Файл / функция | src/universal_reader.py: _detect_frf_peak_indices, _modes_from_frf_datasets, _estimate_half_power_damping |
| Что наблюдается | Если в UNV есть только dataset 58, моды строятся по пикам нормы FRF-матрицы. Перед этим индикатор сглаживается фильтром Савицкого–Голея (окно ≈ 2 Гц), а минимальное расстояние между пиками 1.25 Гц. На реальных данных (§3.2): мода 206.15 Гц у SP13 потеряна, ложный пик 217.5 Гц создан, демпфирование моды 1 у SP02 завышено в 2.7 раза. Пары ближе 1.25 Гц разделить нельзя в принципе: у SP1 расстояние 4a/4b равно 0.64 Гц. |
| Как должно быть | Идентификация принимает только curve-fitted моды: dataset 55/2414 из Testlab PolyMAX (импорт уже есть) или встроенную многомодовую аппроксимацию FRF. Peak-derived моды допустимы только для просмотра и screening. |
| Почему это важно | Частота моды 1 — главный источник G12 (S ≈ 0.48). Квантование ±0.6 % даёт ±1.2 % по G12. Ложная мода в окне ±15 % при MAC ≥ 0.5 может стать партнёром FE-моды 6a/6b и сдвинуть оптимум. |
| Воспроизведение | load_universal_modal_file(Path("SP13_…_260909.unv")) → частоты 212.50, 217.50, 229.06 в диапазоне 200–230 Гц; сравнить со столбцом SP13 в Excel. |
| Исправление | (1) Запрет на peak-derived вход в identification с явным сообщением. (2) Сделать основным путём экспорт из Testlab UNV dataset 55 с формами. (3) Опционально: встроенный LSCF / rational-fraction fit в полосе вокруг каждого кандидата. (4) Протокол измерений: zoom-FFT или Δf ≤ ζ·f / 3. |
| Меняет прежние научные результаты? | NO для замороженных исследований CARBON-4C/5A. docs/registrations/SP02_frozen_registration.json привязан к SP02_polymax_retry_260803.unv (modal set bravo-1), SP13 — к SP13_a_polymax.unv (modal set best, 289 точек), то есть к PolyMAX. Правило на будущее: peak-derived моды запрещены как вход production Auto-ID; любые другие прежние исследования проверяются по provenance экспериментальных modal sets. |

### K2. Числовой ранг с машинным допуском не отвечает на вопрос о точности

| Приоритет | КРИТИЧНО |
| --- | --- |
| Категория | numerical |
| Файл / функция | src/services/identifiability_service.py: _rank_tolerance (при rcond=None допуск равен max(m, n)·eps·σ_max) |
| Что наблюдается | Допуск порядка 1e-15·σ_max. Чувствительности из конечных разностей Abaqus (шаг ±5 %, конечная точность решателя и записи в ODB) никогда не опускаются ниже такого порога, поэтому почти любая матрица получается полного ранга. Утверждение брифа §32 «rank 2» говорит лишь о том, что столбцы не коллинеарны в точности. |
| Как должно быть | Практическая различимость с вердиктом относительно целевой точности. Нужно вычислить sd(ln p_j) = √[(S̃ᵀS̃)⁻¹]_jj для отбелённой матрицы S̃ = Σ^(−1/2)·S с реалистичной Σ (измерение + повторяемость повторного испытания той же панели), с параметрами образцов и их априорными распределениями в той же матрице, и выдать вердикт по порогам 5 % и 8 %. Model-form оценивается после подгонки отдельным блоком (ТЗ v1.1, S7), а не через Σ. Порог ранга должен быть не ниже шума конечных разностей, например rcond ≥ 1e-3. |
| Почему это важно | Пользователь просит 1–5 %, максимум 8 %. Без такого вердикта программа выдаст число с ложной точностью: при Σ, содержащей только шум измерения (0.2 %), получится «G12 ± 0.4 %», а реальный разброс между образцами на порядок больше. |
| Воспроизведение | Любая матрица S размера 9×2 с почти коллинеарными столбцами (угол 0.1°) при rcond=None даёт rank = 2. |
| Исправление | Ввести PracticalIdentifiability с полями sd_j, verdict ∈ {IDENTIFIED, WIDE, NOT_IDENTIFIABLE}, вклады в погрешность по источникам. Значение rcond по умолчанию увязать с шумом конечных разностей. Проверить, что ни один путь не позволяет переопределить вердикт NOT_IDENTIFIABLE. |
| Меняет прежние научные результаты? | Трактовку результата «rank 2» — да. Числа — нет. |

### K3. G12 только по сэндвичу не получает вердикт «ОПРЕДЕЛЕНО»

| Приоритет | КРИТИЧНО |
| --- | --- |
| Категория | scientific (класс 3 по брифу §45, не дефект кода) |
| Файл / функция | src/services/shared_carbon_forward.py (кандидат E_in-plane, G12); постановка shared-carbon v1 |
| Что наблюдается | В свободной сэндвич-панели наибольшую чувствительность к G12 имеет мода 1 (кручение): S_G ≈ 0.48; у мод 4a/4b около 0.13, у моды 5 около 0.21, у остальных 0–0.05. Реальная full-Abaqus чувствительность CARBON-5A также показывает, что E и G12 локально различимы. Проблема не в отсутствии чувствительности, а в смешении с кором и интерфейсом. Разброс этой моды между повторами составляет +6.1 % для SP2 → SP10, что даёт Δln G ≈ 0.12 (около 13 % по G12). Для SP1 → SP13 разброс +24.6 %, то есть около 58 %, но там различаются габариты. Отношение f2/f1 у реальных панелей (2.34–2.65) далеко от модели с одними обшивками (3.18). |
| Как должно быть | Основной источник G12 — голая пластина (Stage A: D66 = G·t³/12, кручение без клея и кора). Сэндвич даёт вторичное свидетельство. G12 только по сэндвичу получает «ОПРЕДЕЛЕНО» лишь при независимом ограничении параметров кора и интерфейса и пройденном тесте согласованности семейства. Решение принимается по полной матрице практической различимости, включая параметры образцов (ТЗ v1.1, S5). |
| Почему это важно | Иначе оптимизатор запишет качество склейки конкретной панели в «свойство карбона», и для двух образцов из одного листа получатся разные G12. Это ровно тот конфликт SP02/SP13, который описан в брифе §33. |
| Воспроизведение | Excel, лист «SPname_files 260909»: столбцы SP2/SP10 и SP1/SP13, мода 1. |
| Исправление | См. ТЗ v1.1, §4 и S5: E_in — общий параметр семейства, G12 — Stage A как основной источник, k_core и k_int — параметры образца; остаточная доля чувствительности q_G после проекции на пространство nuisance-параметров показывает, сколько информации о G12 остаётся у сэндвича. |
| Меняет прежние научные результаты? | Трактовку любого G12, полученного по сэндвичу, — да. |

### K4. Регистрация некалиброванной камеры-сетки неоднозначна

| Приоритет | КРИТИЧНО |
| --- | --- |
| Категория | UX / architecture (правильный отказ, но блокирует автоматику) |
| Файл / функция | src/reviewed_core.py: geometry_alignment_candidates, _select_unambiguous_geometry |
| Что наблюдается | Реальные сетки SP02 и SP13 сопоставлялись с плотной сеткой пластины. Получено 32 кандидата, из них 16 физически различных: два масштаба (0.79 или 0.85 против 1.0) × 8 ориентаций группы квадрата. У всех нормированная RMS одинакова (0.0028), поэтому выбрасывается GeometryOrientationAmbiguousError. С точки зрения науки поведение верное (см. COORDINATE_CALIBRATION_DECISION.md), но в режиме «два файла» программа на каждой почти квадратной панели будет останавливаться. |
| Как должно быть | Калибровка и ориентация задаются один раз на образец физическими данными (паспорт образца), а не подбираются решателем. |
| Почему это важно | Без этого «пользователь-дурак» не дойдёт до сравнения; а если позволить выбирать автоматически, ориентация будет выбираться по MAC, что запрещено. |
| Воспроизведение | geometry_alignment_candidates(FE_grid_510x520, SP13_coordinates) → _select_unambiguous_geometry → исключение с 16 кандидатами. |
| Исправление | specimen.json с измеренными габаритами, признаком «сетка до краёв» или координатами углов сетки и маркером ориентации (какая точка UNV лежит у помеченного угла A). Изменение протокола в PSV: указывать реальное расстояние или эталонную длину, начинать сетку у помеченного угла, фотографировать. |
| Меняет прежние научные результаты? | NO. |

## ВАЖНО

### V1. Нет оркестратора Abaqus-цикла

| Приоритет | ВАЖНО |
| --- | --- |
| Категория | missing integration (класс 5) |
| Файл / функция | src/material_identification_runner.py (прямо заявлено «no … Abaqus process integration»), src/services/matrix_model_service.py (subprocess abaqus job=…), shared_carbon_forward.py, abaqus_bridge.py |
| Что наблюдается | Все компоненты существуют: запуск Abaqus с таймаутом, детерминированный INP, извлечение ODB, FrozenRegistration, провайдер сопоставления Stage A. Цепочки «кандидат → jobs → ODB → пары → невязка → шаг → останов» нет. Inverse solver работает только с аффинной матричной моделью Stage A. |
| Как должно быть | Сервис auto_identification с конечным числом запусков (1 + 2n на итерацию, не более 4–5 итераций), отслеживанием ветвей, критерием останова и возобновлением после сбоя. |
| Почему это важно | Это единственная недостающая инженерная часть для цели «эксперимент + модель → константы» в случае сэндвича. |
| Исправление | См. ТЗ Auto-ID, §5–6. Не добавлять новый слой install_*; сделать модуль сервиса и CLI-точку входа для пакетного прогона. |
| Меняет прежние научные результаты? | NO. |

### V2. Shared-carbon жёстко привязан к SP02/SP13

| Приоритет | ВАЖНО |
| --- | --- |
| Категория | architecture |
| Файл / функция | shared_carbon_forward.py: sp02_forward_baseline, sp13_forward_baseline, _SP0x_SOURCE_INP_SHA256, имена материалов, число собственных значений; src/sp13_evidence_adapter.py |
| Что наблюдается | Образцы, хэши INP, имена материалов (CFRP_T300_PlainWeave, CFRP_Face), число запрашиваемых мод и хэши регистрации зашиты в код. Для 13 образцов и трёх семейств карбона придётся каждый раз править исходники. |
| Как должно быть | Данные об образце живут в манифесте (JSON), код один для всех образцов. |
| Почему это важно | Каждая правка кода под новый образец — это риск рассинхронизации provenance и повод заново прогонять весь набор тестов. |
| Исправление | domain/specimen_manifest.py + универсальный write_forward_job_inp(manifest, candidate). Приёмочный критерий: для SP02 и SP13 генерируются INP, байт в байт совпадающие с нынешними. |
| Меняет прежние научные результаты? | NO. |

### V3. E параметризуется при фиксированной толщине обшивки

| Приоритет | ВАЖНО |
| --- | --- |
| Категория | scientific |
| Файл / функция | shared_carbon_forward.py (кандидат E_in-plane), сравнить с docs/ROADMAP_Stage_Inverse_Identification.md §1 |
| Что наблюдается | Roadmap справедливо требует считать первичной величиной q_s = A·d_s² и выводить E с распространением погрешности (δA/A ≥ 2·δd/d). Shared-carbon v1 подбирает E напрямую при толщине из INP и не переносит неопределённость t и d на результат. |
| Как должно быть | Для сэндвича δE/E ≈ δt/t + 2·δd/d. При t = 0.45 ± 0.02 мм и d = 2.41 ± 0.02 мм это около 6 %, то есть весь бюджет точности. Толщина должна быть параметром образца с априорным распределением из измерений, а E — выводиться с полной погрешностью. |
| Почему это важно | Иначе «E = 45 000 ± 1 %» окажется ложной точностью. Значение 0.4 мм от производителя на деле даёт 0.45 мм, это 12 %. |
| Исправление | Ввести толщину в паспорт образца (9+ точек микрометром на лист до склейки). В отчёте показывать E с разложением погрешности по источникам: частоты, толщина, повторяемость. |
| Меняет прежние научные результаты? | Погрешность любого опубликованного E — да. |

### V4. Внутри inverse-цикла применяются шлюзы нормального режима

| Приоритет | ВАЖНО |
| --- | --- |
| Категория | scientific / software |
| Файл / функция | src/services/stage_a_identification_service.py (около строки 964: self.comparator(candidate, experimental, …) без порогов) → compare_modal_datasets с умолчаниями MAC ≥ 0.50, ¦Δf¦ ≤ 15 % |
| Что наблюдается | Production-провайдер сопоставления для каждого кандидата вызывает нормальный компаратор с его умолчаниями. Пороги из roadmap (0.7 / 0.85) в коде не найдены. В C3B2_MODE_IDENTITY_CAVEAT прямо указано cluster_subspace_residual_implemented: False. |
| Как должно быть | Отдельная именованная политика IdentificationPairingPolicy: MAC ≥ 0.8 в опорной точке, набор пар замораживается, дальше ветви отслеживаются FE–FE (mass-)MAC. Близкие пары (4a/4b, 6a/6b) обрабатываются как кластер с невязкой по среднему ln f. |
| Почему это важно | У пар 4a/4b и 6a/6b расстояние 0.7–3 %, перекрёстный MAC у FE-кандидатов при изменении параметров может превышать 0.5. При мягких шлюзах пары меняются местами между итерациями, целевая функция «прыгает», и оптимум может оказаться на чужой ветви (вопрос брифа Q20). |
| Исправление | Передавать политику явно, по умолчанию строгую. Добавить тест: при обмене пары между итерациями оптимизатор останавливается с отказом. |
| Меняет прежние научные результаты? | UNKNOWN (для синтетических кампаний Stage A). |

### V5. Идентичность кэша ODB определяется путём, размером и mtime

| Приоритет | ВАЖНО |
| --- | --- |
| Категория | software |
| Файл / функция | abaqus_bridge._source_signature, fast_cache._file_signature |
| Что наблюдается | Если файл копируется с сохранением времени (robocopy /COPY:DAT, распаковка 7z/zip, синхронизация облаком), а размер совпадает (та же модель, то же число мод), кэш примет чужой ODB. Внутри shared-carbon имена job содержат хэш INP, и это защищает цикл; ручной путь не защищён. |
| Как должно быть | Идентичность по содержимому: SHA-256 ODB (или хотя бы хэш INP-источника плюс Abaqus job ID / дата из .msg). |
| Исправление | Добавить в сигнатуру хэш INP и .dat-штамп завершения; для ODB объёмом до 2 ГБ полный SHA-256 занимает секунды и приемлем. |
| Меняет прежние научные результаты? | NO (при уникальных именах job). |

### V6. Пики подвеса и граничный артефакт попадают в экспериментальные кандидаты

| Приоритет | ВАЖНО |
| --- | --- |
| Категория | software / UX |
| Файл / функция | universal_reader._detect_frf_peak_indices (lower_frequency = 5 Гц) |
| Что наблюдается | У SP02 пять кандидатов ниже 16 Гц с ζ до 49.5 %; пик 5.00 Гц — граница диапазона поиска. Шлюзы не дают им сопоставиться, но пользователь видит их как «несопоставленные экспериментальные моды». |
| Как должно быть | Порог подвеса задаётся в паспорте образца (или автоматически — по наибольшему относительному разрыву частот ниже первой моды с чистой формой); локальные максимумы на краю диапазона и кандидаты с ζ > 5 % отбрасываются с пометкой в QC. |
| Исправление | Как описано; ни в коем случае не использовать для этого частоты FE (roadmap прямо это запрещает). |
| Меняет прежние научные результаты? | NO. |

### V7. CI на Linux красный

| Приоритет | ВАЖНО |
| --- | --- |
| Категория | software |
| Файл / функция | tests/test_material_identification_ui.py::ProjectEvidenceStatusTests::test_selected_and_validated_states_display_correctly |
| Что наблюдается | Тест ожидает panel.odb из C:\models\panel.odb. На Linux Path(...).name не делит по обратной косой черте, поэтому возвращается весь путь. CI (ubuntu-latest) на этом HEAD должен падать. |
| Как должно быть | Платформонезависимое отображение имени файла. |
| Исправление | В коде отображения использовать ntpath.basename или PureWindowsPath для путей с обратной косой чертой, либо сделать тест нейтральным к платформе. |
| Меняет прежние научные результаты? | NO. |

## ЖЕЛАТЕЛЬНО

### Ж1. Нет регрессионных тестов на реальных UNV

| Приоритет | ЖЕЛАТЕЛЬНО |
| --- | --- |
| Категория | tests |
| Файл / функция | experimental_data/ (только README), tests/ |
| Что наблюдается | Все 873 теста работают на синтетических данных. Реальные особенности (плечо моды 206 Гц, пики подвеса, некалиброванная сетка) тестами не покрыты (вопрос брифа Q28). |
| Исправление | Добавить UNV SP02 и SP13 (около 8.5 МБ в RAR) через git LFS или внешний фикстур с закреплённым SHA-256; эталон — PolyMAX-частоты из Excel и FrozenRegistration-хэши. |

### Ж2. Объём и слоистость кода

| Приоритет | ЖЕЛАТЕЛЬНО |
| --- | --- |
| Категория | architecture |
| Файл / функция | 78 модулей в src/, около 33 тыс. строк; слои *_hardening, *_reviewed, final_*, install_* |
| Что наблюдается | Поведение сравнения собирается из нескольких слоёв обёрток (modal_core.compare_modal_datasets → quality_control_reviewed → quality_control → reviewed_core). Это затрудняет ответ на вопрос «какие шлюзы реально применились» (см. V4). |
| Исправление | Ядро Auto-ID сделать тонким (ориентир 1–2 тыс. строк) с явной передачей политик; рефакторинг остального не требуется. |

### Ж3. Флаги качества эксперимента

| Приоритет | ЖЕЛАТЕЛЬНО |
| --- | --- |
| Категория | QC / UX |
| Файл / функция | universal_reader, FRF-дашборд |
| Что наблюдается | Средняя когерентность 0.99 скрывает провалы в резонансах: 0.76 на 212.5 Гц и 0.82 на 96.56 Гц у SP13 — типичный признак утечки при недостаточном разрешении. Демпфирование по половинной мощности при ширине резонанса меньше трёх линий не помечается как недостоверное. |
| Исправление | Флаг «резонанс не разрешён (2ζf < 3Δf)» и флаг «когерентность в пике < 0.9»; в отчёте Auto-ID показывать их рядом с каждой модой. |

# 6. Что подтверждено как корректное

| Вопрос брифа | Результат | Основание |
| --- | --- | --- |
| Q3 Маска измеренных DOF | Корректно | На реальных UNV определена только U3; MAC считается по маске |
| Q4 Геометрия выбирается по MAC? | Нет — корректно | _select_unambiguous_geometry использует только RMS и долю совпавших точек; при неоднозначности отказ |
| Q7–8 Admissibility до венгерского алгоритма; может ли недопустимая пара пройти | Корректно | _admissible_assignment: запрещённая стоимость + фиктивные «unmatched» + повторный фильтр по admissible |
| Q9 Знак ошибки частоты | Корректно | frequency_error_percent = (FE − EXP) / ¦EXP¦ |
| Q21 MAC в целевой функции | Не входит | inverse_solver: MAC хранится как свидетельство сопоставления, невязка — по частотам |
| Q22–23 Детерминизм INP; затрагивается ли лишнее | Корректно | Фиксированный SHA источника, проверка исходных констант, меняются только E1/E2/G12 и число мод; имя job = хэш содержимого |
| Q25 GUI выдаёт research за production? | Нет | Вкладка Material Identification явно помечена как presentation-only |
| Q1 Устаревший кэш ODB | Частично | См. V5 |
| Q16–17 Численный ранг | Нет | См. K2 |
| Q27–28 Реальные данные в тестах | Нет | См. Ж1 |

# 7. Рекомендуемый порядок работ

- V7 (CI) и Ж1 (реальные фикстуры) — чтобы каждое следующее изменение проверялось на SP02 и SP13.

- K1: запрет peak-derived входа в идентификацию и импорт PolyMAX dataset 55 как основной путь. Параллельно — экспорт форм из Testlab для SP02 и SP13.

- K4 + V2: паспорт образца (specimen.json) и универсальный forward builder. Приёмка: прежние хэши SP02/SP13 воспроизводятся.

- K2 + V3 + V4: практическая различимость, бюджет погрешности с толщиной, строгая политика сопоставления.

- V1: оркестратор и синтетический тест «двойника» (эксперимент = Abaqus при известных E и G).

- K3: голая пластина twill 350×350 через Stage A → G12 и D11; затем сэндвичи семейства → E_in; после CARBON-5F — расчёт q_G для G12 по сэндвичам.

Подробная постановка, форматы входа и выхода и критерии приёмки по этапам — в сопроводительном ТЗ Auto-ID v1.1.

# 8. Изменения в версии 1.1

- Число тестов исправлено: 873 запущено, 870 прошли, 1 упал, 2 пропущены (в v1 ошибочно было 872 прошли).

- K1: влияние на CARBON-4C/5A — NO; основание — provenance замороженных регистраций (PolyMAX).

- K3 переформулирован: не «G12 по сэндвичу запрещён», а «без независимого ограничения nuisance-параметров G12 только по сэндвичу не получает ОПРЕДЕЛЕНО»; уточнены чувствительности мод 4a/4b и 5.

- §3.3: разделены разброс между образцами (уровень семейства) и повторяемость повторного испытания одной панели (ковариация наблюдений).