Техническое задание: режим автоматической идентификации (Auto-ID) v1.1

Abaqus–Simcenter Modal Comparator — от «двух файлов» к инженерным константам с честной оценкой точности

Версия: 1.1 (03.10.2026) — согласована после двух рецензий, изменения в §10  ·  Базовый snapshot: 121ba1d

Связанный документ: «Аудит Modal Comparator 121ba1d — цель Auto-ID» v1.1 (ссылки на находки вида K1, V3)

Адресат: разработчик или агент, реализующий этапы M0–M8 строго по порядку

# 0. Верхнее правило

Auto-ID выдаёт число только тогда, когда данные и модель позволяют определить его с заявленной точностью. Отказ выдать число является штатным научным результатом.

Все остальные пункты ТЗ подчинены этому правилу. Ни один параметр, порог или режим не может быть использован так, чтобы превратить отказ в число.

# 1. Цель и вердикты

Пользователь указывает папку образца (или семейства образцов) и нажимает одну кнопку. Программа сама:

- находит и сопоставляет моды эксперимента и FE;

- запускает Abaqus столько раз, сколько нужно;

- для каждого определяемого параметра выдаёт один из трёх вердиктов;

- для параметров с вердиктом ОПРЕДЕЛЕНО или ШИРОКО формирует готовый блок *Elastic, type=ENGINEERING CONSTANTS.

| Вердикт | Условие | Что видит пользователь |
| --- | --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНО | Консервативная погрешность (S7) ≤ 5 %; паттерн-тест пройден; у всех пар MAC ≥ 0.8; нет флага registration-limited; для глобальных параметров пройден тест согласованности семейства | Число ± погрешность, разложение по источникам |
| ШИРОКО | Консервативная погрешность от 5 до 8 %, остальные условия ОПРЕДЕЛЕНО выполнены | Число ± погрешность и главная причина погрешности |
| НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ | Погрешность > 8 %; или систематический паттерн невязок; или противоречие между образцами; или потеря пары; или registration-limited; или вход peak-derived | Числа нет. Причина и эксперимент, который это исправит |

Пороги 5 % и 8 % — целевые значения пользователя. Программа никогда не ослабляет шлюзы, пороги MAC или априорные распределения, чтобы получить более зелёный вердикт. Допустимо, что на текущих данных (например, SP02 с частью пар при MAC < 0.8) зелёного вердикта не будет: данные, достаточные для исследования, могут быть недостаточны для production-вердикта.

# 2. Почему «ODB + UNV» недостаточно

Один ODB — это одна точка в пространстве параметров. Чтобы понять, что E нужно уменьшить с 52 000 до 45 000, программа должна знать, как частоты меняются при изменении E. В сэндвиче они не масштабируются как √E, потому что кор и клей не меняются вместе с карбоном. Поэтому минимальный вход — модель, которую можно пересчитать (INP); ODB, если есть, служит кэшем опорной точки.

Для голой пластины (Stage A) матрица жёсткости аффинна по D11, D12, D66. Это уже реализовано в matrix_model_service: матрицы экспортируются один раз, а оптимизация идёт без повторных запусков Abaqus.

# 3. Вход: пакет образца

## 3.1. Состав папки

| Файл | Обязательно | Назначение |
| --- | --- | --- |
| model.inp | да | Модель Abaqus с шагом *Frequency; имена материалов задаются в specimen.json |
| modes.unv | да* | Testlab PolyMAX: dataset 15/2411 + 55 (curve-fitted формы и частоты) |
| frf.unv | нет | Polytec или Testlab dataset 58: FRF и когерентность для QC и встроенной аппроксимации |
| specimen.json | да | Паспорт образца: измерения, калибровка и её неопределённость, ориентация, что определять |
| photo_*.jpg | нет | Фото с помеченным углом A для ручной проверки ориентации |
| model.odb | нет | Кэш опорного расчёта; идентичность проверяется по содержимому (аудит V5) |

* Если modes.unv нет, а есть только frf.unv, моды строятся встроенной многомодовой аппроксимацией (этап M1). Peak-derived моды как вход идентификации запрещены (аудит K1). Замороженные исследования CARBON-4C/5A этим не затронуты: они опираются на PolyMAX.

## 3.2. specimen.json (пример)

{

"schema": "auto-id/specimen/v1.1",

"id": "SP-13",

"family": "CFRP-T300-plain-0.45-oldstock",

"type": "sandwich",          // sandwich | bare_plate | core_tile

"plan_mm": {"Lx": 510.0, "Ly": 520.0, "sd": 1.0},

"masses_g": {"panel": 0, "core": 178.6, "adhesive": 90,

"face_top": 0, "face_bottom": 0},

"face_thickness_mm": {"top": [0.45, 0.46, 0.44, ...],   // 9+ точек

"bottom": [...]},

"core_height_mm": {"value": 1.96, "sd": 0.02},

"materials": {"face": "CFRP_Face", "core": "PLA_Auxetic",

"adhesive": "DP420"},

"suspension_max_hz": 18.0,

"geometry_calibration": {

"mode": "scan_to_panel_edges",         // или "corner_coordinates_mm"

"corner_A_unv_node": 1,

"corner_A_fe_xy_mm": [0.0, 0.0],

"x_axis_towards_unv_node": 11,

"uncertainty": {"translation_mm": 3.0, "scale_rel": 0.01,

"rotation_deg": 0.5}

},

"acquisition": {"session": "260909", "grid": "11x11", "remount_of": null},

"identify": "default"

}

GUI-мастер заполняет паспорт один раз на образец. Без блока geometry_calibration программа останавливается и предлагает подтвердить ориентацию по фото. Угадывать ориентацию или масштаб по MAC запрещено (аудит K4). Поле acquisition.remount_of связывает повторное испытание той же панели с первым — это источник Σ_setup (§5.4).

# 4. Что определяется (политика v1.1)

Каждый параметр определяется там, где он доминирует и где меньше всего посторонних неизвестных.

| Параметр | Источник | Тип | Правило |
| --- | --- | --- | --- |
| D11, D66 (→ E_flex, G12_flex) | Голая пластина, Stage A | глобальный для семейства | Основной источник G12. D12/D11 — по возможности; ν12 по умолчанию 0.05 |
| E_in-plane (E1 = E2) | Сэндвичи семейства | глобальный для семейства | E1 ≠ E2 не открывать без прослеживаемой ориентации основы и утка |
| G12 по сэндвичу | Сэндвичи семейства | вторичное свидетельство | Может войти в подгонку, но «ОПРЕДЕЛЕНО» только при независимом ограничении кора и интерфейса и пройденном тесте согласованности; решение — по q_G и полной различимости (S5) |
| t_face | Измерение | параметр образца | Априорное распределение из 9+ точек; неопределённость обязательно переносится на E (аудит V3) |
| k_core | Независимый эксперимент | параметр образца | Множитель всех модулей явно смоделированной печатной решётки для данного процесса печати и топологии. Это не bulk PLA. Источник prior — модальный тест голой плитки кора (type = core_tile). Численное значение prior: TBD, provisional и настраиваемое; заполняется после CARBON-5F и теста плитки |
| k_int | Сэндвич | параметр образца | По умолчанию выключен; низшее крутильное семейство тогда идёт в hold-out (S3) |
| E3, ν13, ν23, G13, G23 карбона | — | фиксированы | Проверить, что их разумная вариация меняет частоты < 0.3 %; иначе учесть в бюджете погрешности |

Порядок для семейства: (1) голая пластина → D11, D66; (2) при наличии — плитка кора → prior для k_core; (3) сэндвичи семейства совместно → E_in и параметры образцов; (4) проверка согласованности. Если голой пластины нет, G12 получает «НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ — нужна голая пластина», если только сэндвичевый путь сам не проходит условия строки «G12 по сэндвичу».

# 5. Конвейер

## S1. Чтение и QC эксперимента

- Источник мод: dataset 55 (приоритет) или встроенная аппроксимация (M1). Для каждой моды — f, ζ, форма и флаги: «резонанс не разрешён» (2ζf < 3Δf), «когерентность в пике < 0.9», «сложность фазы».

- Моды ниже suspension_max_hz отбрасываются. FE-частоты для отбора экспериментальных мод не используются.

- AutoMAC эксперимента: пары с off-diagonal > 0.5 помечаются как неразличимые сеткой измерений.

## S2. Регистрация и её неопределённость

- FrozenRegistration строится из geometry_calibration: масштаб — по измеренным габаритам, ориентация — по маркеру угла A. Хэш регистрации записывается в результат и обязан совпадать при повторных прогонах.

- Диагностика, а не оптимизация. После S3 сетка возмущается только в пределах uncertainty из паспорта (сдвиг, масштаб, поворот; детерминированный набор, например ±σ по каждой оси). Для каждой пары показывается диапазон MAC.

- Если в пределах физической неопределённости MAC пары пересекает 0.8 или меняется назначение пар, ставится флаг registration-limited. Положение сетки с максимальным MAC не выбирается никогда — это был бы выбор по MAC.

## S3. Опорный расчёт, семейства мод и замороженный набор пар

- Запуск Abaqus с p0 из INP → извлечение → сопоставление по IdentificationPairingPolicy: MAC ≥ 0.80, |Δf| ≤ 15 %, admissibility до венгерского алгоритма (аудит V4).

- Классификатор семейств мод работает на FE-формах внешней поверхности. Он вычисляет непрерывные оценки чётности P_x = φᵀR_xφ / φᵀφ и P_y = φᵀR_yφ / φᵀφ, где R_x, R_y — отражения через срединные линии (отображение узлов по ближайшему зеркальному узлу), и число узловых линий. P ≈ +1 — чётная, P ≈ −1 — нечётная, промежуточные значения — смешанная или несимметричная. Для почти квадратных панелей дополнительно считается чётность относительно диагоналей.

- Hold-out задаётся через семейства, а не через номера мод. По умолчанию в подгонку не входят низшее нечёт–нечётное (крутильное) семейство, если k_int выключен, и самое высокое сопоставленное семейство.

- Правило кластера. Близость |Δf|/f < 3 % (в эксперименте или FE) — только триггер проверки. Кластер подтверждается устойчивостью подпространства: для каждого разрешённого направления параметров (E, G12, позже k_core) при возмущении ±5 % вычисляются главные углы между исходным и возмущённым двумерными подпространствами. Кластер подтверждён, если индивидуальный FE–FE MAC хотя бы одной моды < 0.9, но cos²θ₁ > 0.95 и cos²θ₂ > 0.95 для всех направлений. Невязка подтверждённого кластера: r_C = (1/n_C)·Σ ln(f_FE / f_EXP).

- Набор пар и кластеров замораживается. На следующих шагах ветви FE отслеживаются по FE–FE MAC (порог 0.9) с однозначным назначением. Если пара теряется — остановка с отказом, без пересопоставления обычным компаратором.

## S4. Чувствительности

- Центральные конечные разности в ln p с шагом ±5 %: 2·n_p запусков, параллельно при наличии лицензионных токенов.

- S_ij = (ln f⁺ − ln f⁻) / (ln p⁺ − ln p⁻); ветви отслеживаются по FE–FE MAC. Контроль шума: повтор с шагом ±2.5 % должен давать S в пределах 5 %.

## S5. Практическая различимость — до оптимизации

Различимость считается по полной матрице: глобальные параметры и все параметры образцов кампании вместе. Отбелённая матрица дополняется строками априорных распределений nuisance-параметров:

S~  = Σ^(−1/2) · [ s_E, s_G, s_t(SP02), s_t(SP13),

s_k(SP02), s_k(SP13), ... ]

A   = [ S~ ;  C_prior^(−1/2) · E_nuis ]

# строки prior добавляются только для nuisance

C   = (AᵀA)⁻¹ ;   sd_j = sqrt(C_jj)    # в единицах ln p

# остаточная информация о G12 после всех остальных столбцов:

q_G = ‖(I − P_N) a_G‖ / ‖a_G‖

# P_N — проектор на span остальных столбцов A

sd(ln G12) = 1 / ‖(I − P_N) a_G‖

# если у G12 нет собственного prior

- q_G ≈ 0 означает, что G12 поглощается кором, толщиной и другими nuisance-параметрами. Попарный |cos(s~_G, s~_core)| > 0.9 выводится как понятное предупреждение, но вердикт определяется только полным расчётом.

- Параметр с sd_j > 8 % не подгоняется: фиксируется на исходном значении и получает «НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ» с причиной. Пользователь не может это переопределить. Порог числового ранга по умолчанию rcond = 1e-3 (аудит K2).

## S6. Оптимизация

Обозначения: r(x) — вектор отбелённых невязок, J_r = ∂r/∂x — якобиан невязок, Φ(x) = ½‖r(x)‖² — целевая функция.

x   = ln p             # в логарифмах, физические границы

r_i = (ln f_FE,i(x) − ln f_EXP,i) / σ_i

# пары и подтверждённые кластеры

r_prior = C_prior^(−1/2) · (x_nuis − x_nuis,0)

J_r — из S4; далее Бройден, повторные КР только при отказе шага

Δx    = −(J_rᵀJ_r + μ·diag(J_rᵀJ_r))⁻¹ · J_rᵀ r

x_new = x + Δx         # с проекцией на границы

принять, если Φ(x_new) < Φ(x)  (1 проверочный запуск);

иначе μ ← 10μ

стоп: max|Δx_j| < 0.2·sd_j, или 5 итераций, или потеря пары

MAC в целевую функцию не входит; он используется только для идентичности ветвей. Ожидаемое число запусков Abaqus для двух глобальных параметров: около 10–20 на образец.

## S7. Проверка, паттерн-тест и блок робастности

- Финальный запуск в точке p̂: таблица невязок по всем семействам, включая hold-out.

- Паттерн-тест: невязки группируются по семействам S3. Если в семействе все невязки одного знака и превышают 2σ, или невязки hold-out выходят за 3σ, выдаётся «систематический паттерн — вероятна ошибка модели (model-form)», и зелёный вердикт невозможен.

Для каждого параметра хранятся три раздельные величины, которые не смешиваются в одно «1σ»:

| Поле | Определение | Когда применяется |
| --- | --- | --- |
| statistical_sd | sd из S5 в точке p̂: Σ (измерение + setup) и априорные распределения | Всегда |
| birge_adjusted_sd | statistical_sd · s_B, где s_B = √max(1, χ²/dof) | Только если паттерн-тест пройден, то есть невязки похожи на случайный разброс. Иначе поле не заполняется и вердикт не зелёный |
| model_form_robustness | Диапазон оценок при исключении по одному семейству мод (leave-one-family-out), в % от p̂ | Всегда; в отчёте называется диапазоном, а не стандартным отклонением |

Для вердикта используется консервативная огибающая: max(birge_adjusted_sd, половина диапазона model_form_robustness). Если birge_adjusted_sd не определён, вердикт не может быть выше «НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ» по причине model-form.

## S8. Результат

== SP-13 | семейство CFRP-T300-plain-0.45-oldstock ==

E_in: ОПРЕДЕЛЕНО  45 800 MPa

statistical_sd 3.6 %  (частоты 1.0 %, толщина 3.4 %, setup 0.6 %)

birge_adjusted_sd 4.1 %  (χ²/dof = 1.3)

model_form_robustness −2.8 … +3.1 %  (leave-one-family-out)

G12: НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ — нет голой пластины; по сэндвичу q_G = 0.21

Регистрация: MAC-диапазон в пределах калибровки 0.86–0.97, без флага

*Material, name=CFRP_Face

*Elastic, type=ENGINEERING CONSTANTS

45800., 45800., 6700., 0.05, 0.3, 0.3, 4500., 2200.,

2200.

** G12 = 4500 — исходное значение из INP, НЕ определено

Hold-out: крутильное семейство Δf = +7.9 % → крутильная жёсткость модели занижена

Все числа в примере иллюстративные. Сохраняется result.json с полным provenance: хэши INP, UNV, регистрации, политик и версии программы.

## 5.4. Ковариация наблюдений и бюджет погрешности

Σ = Σ_meas + Σ_setup. Model-form в Σ не входит (оценивается в S7). Разброс между образцами в Σ не входит (уровень семейства, §6).

| Источник | Где учитывается | Откуда берётся |
| --- | --- | --- |
| Аппроксимация моды (Σ_meas) | Σ | PolyMAX или встроенный fit; обычно < 0.1 % |
| Повторное испытание той же панели (Σ_setup) | Σ | Переподвес и переустановка возбуждения с той же сеткой и тем же протоколом. Пара SP13 121 / 289 точек пригодна только для частотной оценки и только если это одна панель с независимым переподвесом; для форм и MAC нужен повтор с той же сеткой. Пока данных нет — provisional 0.3 %, помечено в отчёте |
| Разброс между образцами | Параметры образцов и тест согласованности (§6) | Кампания; ориентир — пара SP2/SP10 |
| Толщина обшивки | Prior параметра t_face | Разброс 9+ точек; δE/E ≈ δt/t (сэндвич), 3·δt/t (голая пластина) |
| Расстояние d между обшивками | Prior (вместе с высотой кора) | 2·δd/d |
| Model-form | S7: паттерн-тест, Birge, leave-one-family-out | Не задаётся заранее |

# 6. Режим кампании (семейство)

- family.json перечисляет образцы семейства. Глобальные параметры общие, параметры образцов свои; совместная Φ — сумма по образцам плюс априорные члены.

- Тест согласованности: Δχ² = χ²_shared − Σ_s χ²_separate,s и Δdof = k·(N_spec − 1), где k — число глобальных параметров, которым в раздельной модели разрешено отличаться по образцам. Отказ от общего набора — при p < 0.01.

- Аппроксимация χ²(Δdof) используется только при фиксированной Σ, внутреннем оптимуме (без активных границ), одинаковой модели наблюдений во всех образцах и выполненном условии различимости. При активных границах, слабой различимости, оценённой дисперсии или влиятельных априорных распределениях — параметрический bootstrap на линеаризованной модели (через J_r, не менее 2000 повторений, без запусков Abaqus).

- Если тест не пройден: «Один набор свойств карбона не объясняет все образцы семейства». Общего числа нет; каждый образец показывается отдельно.

- Естественные семейства в имеющемся наборе: old plain 0.45 (SP1, SP2, SP10, SP13); twill 0.45 (SP3 и голая пластина 350×350); new plain 0.25 (SP8, SP9 и далее). Пара SP2/SP10 — опорный тест разброса между образцами.

# 7. Требования к эксперименту

- Ориентация. Пометить угол A; сетку начинать от него, ось X направлять одинаково на всех образцах; фото с видимой сеткой.

- Масштаб и его неопределённость. В PSV вводить реальное расстояние или эталонную длину, либо фиксировать «сетка до краёв» с измеренными габаритами. Неопределённость калибровки записывать в паспорт.

- Разрешение. Для мод ниже 100 Гц при ζ около 0.1–0.3 % нужен шаг Δf ≤ 0.05 Гц (zoom-FFT или больше линий).

- Curve fit. Экспортировать из Testlab PolyMAX в UNV dataset 55 вместе с формами.

- Две точки возбуждения. У SP13 мода 206 Гц почти не возбуждалась.

- Повтор той же панели для Σ_setup: снять, заново подвесить и переустановить возбуждение; та же сетка и тот же протокол. Достаточно одной панели на семейство.

- Толщины: каждый лист в 9+ точках до склейки, готовая панель — по периметру.

- Голая пластина: мягкий подвес; масса крепления шейкера в модели или бесконтактное возбуждение.

- Голая плитка кора (prior для k_core): та же процедура free-free; её модель — та же явная решётка, что и в сэндвиче.

# 8. Архитектура и запреты

- src/domain/specimen_manifest.py — паспорт образца и семейства, валидация, хэш.

- src/services/auto_identification.py — конвейер S1–S8 поверх существующих сервисов; ориентир 1–2 тыс. строк. Политики (шлюзы, пороги, prior) — явные объекты, которые входят в хэш результата.

- CLI python -m auto_id <папка> для пакетных прогонов и тестов; GUI вызывает тот же сервис.

- Каталог прогона runs/<family>/<specimen>/<hash>/; прерванный прогон возобновляется по хэшам. Новых слоёв install_* не добавлять.

Запрещено:

- MAC в целевой функции;

- выбор геометрии, ориентации или положения сетки по MAC или частоте, в том числе внутри неопределённости калибровки;

- переопределение вердикта «НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ» и ослабление шлюзов, порогов или prior ради результата;

- идентификация по peak-derived модам;

- model-form как слагаемое Σ в целевой функции;

- E1 ≠ E2 без прослеживаемой ориентации ткани;

- вердикт «ОПРЕДЕЛЕНО» для G12 только по сэндвичу без выполнения условий §4.

# 9. Этапы и критерии приёмки

| Этап | Содержание | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- |
| M0 | Зелёный CI (V7); реальные фикстуры SP02, SP13 (Ж1) | Агент показывает фактическую сводку unittest (ожидаемо до исправления: 873 запущено / 870 прошли / 1 упал / 2 пропущены; после — 0 упавших) на Linux и Windows; SHA-256 фикстур закреплены |
| M1 | Моды для идентификации: PolyMAX dataset 55 как основной путь; встроенная многомодовая аппроксимация; запрет peak-derived (K1) | SP13 по raw FRF: найдены 206.15 и 212.61 Гц (±0.05 Гц от PolyMAX), ложного 217.5 Гц нет; ζ в пределах 30 % от PolyMAX |
| M2 | Паспорт образца, регистрация из него, диагностика неопределённости регистрации (K4, S2) | SP02/SP13 воспроизводят хэши существующих FrozenRegistration; диагностика не меняет выбранную регистрацию |
| M3 | Универсальный forward builder (V2) | Для SP02 и SP13 INP совпадают с нынешними байт в байт |
| M4 | Классификатор семейств, правило кластера, строгая политика сопоставления, оркестратор S3–S6 (V1, V4) | Синтетический двойник: «эксперимент» = Abaqus при E = 45 000, G = 4000 + шум 0.3 %; старт 52 000 / 4500; восстановление в пределах 1σ, ≤ 20 запусков. Тест: обмен пары между итерациями → отказ |
| M5 | Полная различимость с nuisance и q_G; блок робастности S7 (K2, V3) | Синтетика с G12, поглощённым k_core, даёт q_G ≈ 0 и «НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ»; синтетика с систематической ошибкой модели не даёт зелёного вердикта |
| M6 | Голая пластина twill 350×350 через Stage A; затем плитка кора | D11, D66 → E, G12 с погрешностью; повтор той же пластины совпадает в пределах 1σ |
| M7 | Кампания old plain 0.45 (SP1, SP2, SP10, SP13) | Отчёт согласованности (Δχ² или bootstrap с указанием выбранного пути) |
| M8 | GUI-мастер и кнопка Auto-ID | Путь от папки до блока *Elastic без ручного ввода чисел, кроме паспорта |

После CARBON-5F — приложение «Evidence: core sensitivity» с матрицей [s_E, s_G, s_k] по SP02/SP13, значениями q_G и предложением численного prior для k_core. Основу ТЗ это приложение не меняет. Стальная балка или пластина как независимая проверка механизма — сразу после M6.

# 10. Изменения в версии 1.1

| Пункт | v1 | v1.1 |
| --- | --- | --- |
| Верхнее правило | — | §0: отказ выдать число — штатный результат |
| Шаг LM | Δx = (JᵀJ+μD)⁻¹Jᵀr без минуса; J — и якобиан, и цель | Δx = −(J_rᵀJ_r+μD)⁻¹J_rᵀr; якобиан J_r, цель Φ |
| Σ | σ_fit² + σ_rep² + σ_mf² | Σ_meas + Σ_setup; разброс образцов — уровень семейства; model-form — S7 |
| Погрешность результата | Одно sd | statistical_sd, birge_adjusted_sd (только при пройденном паттерн-тесте), model_form_robustness (диапазон); вердикт по огибающей |
| Различимость | sd по S без nuisance | Полная матрица с nuisance и prior-строками; q_G |
| G12 по сэндвичу | Запрещено | Вторичное свидетельство; «ОПРЕДЕЛЕНО» только при независимом ограничении nuisance и согласованности |
| k_core | Lognormal sd 15 % | Эффективный множитель печатной решётки; prior TBD из теста плитки кора |
| Кластер | ¦Δf¦/f < 2 % | Триггер < 3 % + устойчивость подпространства по всем направлениям |
| Hold-out | «Мода 1» | Низшее крутильное семейство по непрерывным оценкам чётности |
| Регистрация | — | Диагностика MAC в пределах физической неопределённости; флаг registration-limited; без оптимизации |
| Согласованность семейства | «p < 0.01» без статистики | Δχ², Δdof = k(N−1), условия применимости; иначе bootstrap на линеаризованной модели |